| СОГЛАСОВАНО Генеральный директор АО «Корякэнерго» __________________С.А.Кулинич «____»________________2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Крутогоровского СП ____________Г.Н. Овчаренко «_____»______________2017 г. | 1 |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту ветхих инженерных сетей водоснабжения находящихся в собственности Администрации Крутогоровского сельского поселения, Соболевского муниципального района

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Работы по капитальному ремонту ветхих инженерных сетей водоснабжения проводятся с целью приведения системы водоснабжения в соответствие с требованиями действующих СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные  сети  и сооружения», МДК3-02-2001  «Правила технической  эксплуатации систем и сооружений коммунального  водоснабжения и водоотведения» (№ 168 от 30.12.1999г), СанПин 2.1.4.1074-01.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Выполнить капитальный ремонт участка ветхих инженерных сетей с применением полиэтиленовых труб марки ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001(питьевая) SDR 17 диаметр 160 мм. L - 161 м.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ СУБСИДИИ - ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ (ДАЛЕЕ ИСПОЛНИТЕЛЮ)

Исполнитель должен состоять в СРО и иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства.

Специалисты Исполнителя должны быть квалифицированные, обучены, аттестованы на право ведения: сварочных и монтажных работ, обеспечены необходимым инструментом, приспособлениями, средствами индивидуальной защиты и т.д.

Исполнитель должен при определении порядка организации работ руководствоваться:

-     Правилами противопожарной безопасности при производстве всех видов работ;

- Выполнением природоохранных мероприятий в соответствии с действующим законодательством РФ;

-   СНиП 12.01-2004 «Организация строительного производства»;

-   СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

-   СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные  сети  и сооружения»;

-   СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;

- МДК3-02-2001 «Правила технической  эксплуатации систем и сооружений коммунального  водоснабжения и водоотведения».

До начала выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику на согласование план-график выполнения работ с указанием видов работ и сроков их выполнения.

До начала любых работ строительная площадка и опасные зоны работ за её пределами должны ограждаться в соответствии с требованиями нормативных документов.

По первому требованию Заказчика, Исполнитель должен представлять все необходимые документы, подтверждающие фактически понесенные затраты в результате проведенных работ.

В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Исполнителя и не подписывает документы до внесения Исполнителем в них соответствующих изменений.

Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы, в сроки указанные Заказчиком.

Запрещается применение бывших в использовании и употреблении материалов, в том числе восстановленных и отремонтированных.

В процессе выполнения всех работ Исполнитель должен производить уборку мест выполнения работ от строительного мусора с последующим его вывозом на территорию санкционированной городской свалки. Транспортировка мусора должна осуществляться способами, исключающими возможность его потери.

- ОБЪЕМ РАБОТ

от точки «А» у ж/д по ул. Сахалинская,21 до точки «Б» у здания по ул. Сахалинская, 24.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка грунта до ремонтируемого трубопровода в отвал экскаватором. | м3 | 644 |
| 2 | Демонтаж стального трубопровода Ду 150мм. | п.м. | 161 |
| 3 | Монтаж и укладка трубопровода из питьевого полиэтилена диаметром 160мм. | п.м. | 161 |
| 4 | Монтаж и устройство водопроводных колодцев на ремонтируемом участке магистральной сети | шт. | 2 |
| 5 | Выполнить промывку и дезинфекцию смонтированного трубопровода | п.м. | 161 |
| 6 | Засыпка траншеи после монтажа полиэтиленового трубопровода экскаватором. | м3 | 644 |
| 7 | Планировка территории после засыпки территории. | м2 | 322 |
| 8 | Разборка грунта до ремонтируемого трубопровода в отвал экскаватором. | м3 | 644 |
| 9 | Демонтаж стального трубопровода Ду 150мм. | п.м. | 161 |
| 10 | Монтаж и укладка трубопровода из питьевого полиэтилена диаметром 160мм. | п.м. | 161 |

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

При выполнении работ необходимо применять современные  материалы и другие установочные изделия Российского и Зарубежного производства.

Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам.

Оборудование, поставляемое Исполнителем, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации и возможности проведения работ.

Качество выполненных Исполнителем работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда.

Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Копии сертификатов, технической документации и т.п., должны быть  предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и иным предъявляемым требованиям.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и подтверждающих качество документов.

Все необходимые для производства работ материалы, оборудование и т.д. включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Исполнителем.

Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ, ответственного за персонал Исполнителя и технику безопасности при проведении работ.

Земляные и монтажные  работы  по прокладке  сетей выполнять  в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные  сети  и сооружения», СНиП 12-01-2004
"Организация строительства".

Природоохранные мероприятия должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ.

- КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Ответственный руководитель работ участвующий в замене сетей водоснабжения, совместно с представителями АО «Корякэнерго» и Администрации СП осуществляют оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют соответствие требованиям СНиП и нормативно-технической документации, соблюдение условий договора и технологической дисциплины.

В случае выявления нарушений, ответственный представитель АО «Корякэнерго» требует немедленного прекращения всех выполняемых Исполнителем работ, до полного устранения выявленных нарушений.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Исполнителя, с учетом  привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора.

В целях приемки работ Исполнитель не менее чем за пять рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику:

- Акты приемки выполненных работ.

6. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Срок выполнения работ:  начало работ -  15 июня 2017 года

окончание работ – 25 августа 2017 года.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ:

Все материалы Исполнитель 100% комплектует самостоятельно.

| Должность | Фамилия, инициалы | Замечания, подпись |
| --- | --- | --- |
| И.о. Главный инженер | А.В. Пакалов |  |
| Начальник ТТО | А.С. Марфенин |  |
| Начальник ОКС | А.А. Рыбалко |  |